| 山西利恒机动车检测有限公司机动车检测中心 建设项目水土保持方案报告表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目概况 | 位置 | 厂址位于曲沃县安居村南面300处，晋阳大道北侧。 |  |  |  |  |
|  | 建设内容 | 包括：业务大厅、外检车间、环检车间和安检车间，辅助的停车场、门房、侧所、围墙、硬化场地及公用工程等。 |  |  |  |  |
|  | 建设性质 | 新建 |  |  | 总投资（万元） | 350 |
|  | 土建投资 （万元） | 150 |  |  | 占地面积（hm2） | 永久：2.04 |
|  |  |  |  |  |  | 临时： |
|  | 动工时间 | 2020年6月 |  |  | 完工时间 | 2021年4月 |
|  | 土石方 （万m3） | 挖方 |  | 填方 | 借方 | 余（弃）方 |
|  |  | 0.03 |  | 0.03 |  |  |
|  | 取土场 | 无 |  |  |  |  |
|  | 弃土场 | 无 |  |  |  |  |
| 项目区概况 | 涉及重点防治区情况 |  |  | 省水土流失重点预防保护区 | 地貌类型 | 黄土丘陵阶地区 |
|  | 原地貌土壤侵蚀模数[t/(km2·a)] |  |  | 1500 | 容许土壤流失量[t/(km2·a)] | 1000 |
| 项目选址（线）水土保持评价 |  | 本项目处于省级水土流失重点区预防保护区，本方案执行建设类项目西北黄土区水土流失防治指标值一级标准。从水土保持角度分析工程选址合理。 |  |  |  |  |
| 预测水土流失总量(t) |  | 93.12 |  |  |  |  |
| 防治责任范围（hm2） |  | 2.04 |  |  |  |  |
| 防治标准等级及指标 | 防治标准等级 |  |  | 西北黄土高原区水土流失防治指标一级标准 |  |  |
|  | 水土流失治理度（%） |  |  | 93 | 土壤流失控制比 | 0.8 |
|  | 渣土拦护率（%） |  |  | 92 | 表土保护率（%） | 90 |
|  | 林草植被恢复率（%） |  |  | 95 | 林草覆盖率（%） | 14 |
| 水土保持措施 | 分 区 |  | 工程措施 |  | 植物措施 | 临时措施 |
|  | 主体工程区 |  | 主体雨水收集池1个，容积80m2，暗涵180m； |  | 方案新增近围墙处花坛棚架式种植爬山虎200株； | 主体密目网苫盖50m2；新增密目网苫盖200m2。 |
|  | 进场道路区 |  |  |  |  | 方案补充密目网苫盖50m2; |
| 水土保持投资估算（万元） | 工程措施 |  |  | 4.00 | 植物措施 | 0.22 |
|  | 临时措施 |  |  | 0.13 | 水土保持补偿费 | 0.82 |
|  | 独立费用 |  |  | 建设管理费 | 0.09 |  |
|  |  |  |  | 水土保持监理费 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 设计费 | 4.86 |  |
|  | 总投资 |  |  | 14.40 |  |  |
| 方案编制单位 |  | 山西卓东工程技术开发有限公司 |  |  | 建设单位 | 山西利恒机动车检测有限公司 |
| 法定代表人 |  | 吴建峰 |  |  | 法定代表人 | 岳瑞 |
| 地址 |  | 临汾市尧都区 |  |  | 地址 | 临汾市曲沃县万安镇安居村 |
| 邮编 |  | 041000 |  |  | 邮编 | 41600 |
| 联系人及电话 |  | 吴建峰 13603579521 |  |  | 联系人及电话 | 岳瑞，13734080011 |
| 电子邮箱 |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |
| 传真 |  |  |  |  | 传真 |  |

目  录

1 综合说明	1

1.1 项目简况	1

1.2 编制依据	9

1.3 设计水平年	11

1.4 水土流失防治责任范围	11

1.5 水土流失防治目标	12

1.6 项目水土保持评价结论	12

1.7 水土流失预测结果	13

1.8 水土保持措施布设成果	13

1.9 水土保持投资及效益分析成果	15

1.10 结论与建议	15

2 自然概况	17

2.1 项目区自然概况	17

2.2 水土流失现状	21

2.3 水土保持敏感区	21

3 项目水土保持评价	22

3.1 主体工程选址水土保持评价	22

3.2 建设方案与布局水土保持评价	23

3.3 主体工程设计中水土保持措施界定	26

4 水土流失分析与预测	28

4.1 水土流失现状	28

4.2 水土流失影响因素分析	28

4.3 土壤流失量预测	29

4.4 水土流失危害分析	31

4.5 指导性意见	31

5 水土保持措施	33

5.1 防治区划分	33

5.2 措施总体布局	33

5.3 分区措施布设	34

5.4 施工要求	35

6 水土保持投资概算及效益分析	38

6.1 投资概算	38

6.2 效益分析	43

7 水土保持管理	47

7.1 组织管理	47

7.2 后续设计	47

7.4 水土保持监理	47

7.5 水土保持施工	48

7.6 水土保持设施验收	48

附表：

单价表

附图：

附图-01、项目总平面布置图；

附图-02、项目地理位置图；

附图-03、项目用地图；

附图-04、主体工程区防治措施总体布局图；

附图-05、进场道路区防治措施总体布局图。

附件：

委托书

山西省企业投资备证

场地租赁合同

土地勘测定界技术报告书

# 1 综合说明

1.1 项目简况

- 1.1.1 项目组成

项目组成包括主体工程区、进场道路区。项目工程布置详见附图-01。

- 1.1.1.1主体工程区

（1）项目名称：山西利恒机动车检测有限公司机动车检测中心建设项目

（2）地理位置

厂址位于曲沃县安居村南面300处。南侧紧邻双向八车道的晋阳大道，向东1km为国道G108，交通运输较为便利。地理位置中心坐标为东经111°28′42″，北纬36°41′08″。（地理位置见附图-02）。

（3）建设性质：新建

（4）建设任务：年检测机动车1.5万辆检测线。

（5）工程等级与规模：主体工程占地2.02hm2.

主体工程：由业务大厅、外检车间、环检车间和安检车间，辅助的停车场、门房、侧所、围墙、硬化场地及公用工程等组成。

主体结构钢架结构，为工程等级为二级。

①主体工程

业务大厅占地270m2，一层砖砌结构，用于相关业务工作。

外检车间占地1260m2，钢架结构，主要设备有地磅，外廓检测仪。

环检车间占地504m2，钢架结构，主要设备有汽车排放汽气体测试仪，汽车底盘测功仪，柴油车排气分析仪，通用转速仪，稳态、工况法汽车汽车排气检测仪，零气发生器。

安检车间占地1045.2m2，定检：轮重仪，加载式制动检验台，汽车悬架转向条间隙检查仪，前照灯检测仪，侧滑检验台。

②辅助工程

辅助生产设施主要包括停车场、门房、侧所、围墙、硬化场地，均需新建。人员住所外租民房

③公用工程

供水：主要为生活用水。在场地东北侧新建蓄水池，蓄水池容积105m2，水源利用原场地供水水源，水源引自安居村，长300m。

排水：场区埋有暗涵长180m，及80m3的初期雨水收集池，雨水经沉淀后用于场区洒水、绿化，不外排。

②供电：用电设施利用原有电力设施，接于安居村10kv变压器，线路长300m。

③供热：办公生活场所采用空调，职工洗澡为采用“太阳能+电”两用热水器，热水供应采用电热水器。

竖向布置

项目占地北高南低，北端高程440.4m,南端高程440m，坡度0.27%,基本满足场地排水，不做大的土石方调整和施工。

本项目主要工程建设内容见表2.1。

表2.1  本项目工程内容一览表

| 项目 |  |  | 建设内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 主体工程 |  | 业务大厅占地270m2，一层砖砌结构，用于相关业务工作。 外检车间占地1260m2，钢架结构，主要设备有地磅，外廓检测仪。 环检车间占地504m2，钢架结构，主要设备有汽车排放汽气体测试仪，汽车底盘测功仪，柴油车排气分析仪，通用转速仪，稳态、工况法汽车汽车排气检测仪，零气发生器。 安检车间占地1045.2m2，定检：轮重仪，加载式制动检验台，汽车悬架转向条间隙检查仪，前照灯检测仪，侧滑检验台。 |
| 辅助工程 |  |  | 辅助生产设施主要包括停车场、门房、侧所、围墙、硬化场地，均需新建。人员住所外租民房。 |
| 公用工程 |  | 供水工程 | 供水：主要为生活用水。在场地东北侧新建蓄水池，蓄水池容积105m2，水源利用原场地供水水源，水源引自安居村，长300m。 排水：场区还建有一个100m3的初期雨水收集池，雨水经沉淀后用于场区洒水、绿化，不外排。 |
|  |  | 排水工程 | 排水：暗涵180m,并建有一个80m3的初期雨水收集池，雨水经沉淀后用于场区洒水、绿化，不外排。 |
|  |  | 供电工程 | 用电设施利用原有电力设施，接于安居村10kv变压器，场内自配380线路长300m。 |
|  |  | 供热工程 | 办公场所采用空调，职工洗澡为采用“太阳能+电”两用热水器，热水供应采用电热水器 |

（6）总投资及土建投资：本工程总投资350万元，其中土建投资150万元。所需资金全部由建设单位自筹。

（7）建设工期：工程施工总工期为11个月，从2020年6月至2021年4月。

（8）土石方及弃土处置方案：本工程主要利用原有停车场地，工程施工考虑土石方平衡；本工程土石方总量为0.06万m3，其中挖方0.03万m3，填方0.03万m3。

本工程占地较平坦，场地平整施工，挖方量基本满足填方量。因此，项目土石基本平衡，不另设取土场和弃渣场。

（9）检测工艺

具体检测工艺流程见图2.1:

图2.1  检测工艺流程

目前，项目主体土建工程基本完工，仅东北的蓄水池、西南的厕所、暗涵和进场道路硬化正进行施中。

- 1.1.1.2 进场道路区

进场道路占地0.02hm2。

进场道路长12m，宽13m，混凝土硬化路面。

目前正建造中

项目工程组成及技术指标见表2.2。

表2.2   项目工程组成及技术指标表

| 一、主体工程概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 山西利恒机动车检测有限公司机动车检测中心项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 建设单位 | 山西利恒机动车检测有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 投资单位 | 山西利恒机动车检测有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 项目组成 | 主体场区位于项目区北部占地2.02hm2。该项目主要由停车场、业务大厅、外检车间、环检车间、安检车间等几大部分组成。业务大厅为业务区(含登录、缴费、出单、打证等)、车主休息等候区、机房、站长室等。环检车间有1条汽柴混合工况法检测线,2条重型柴油加载减速工况法检测线,条预留重柴线+预留汽柴线。环检线主要设备有测功机、司机助手仪、冷却风机、主控柜、转速适配器、废气分析仪、不透光度计等。安车间有2条13吨液筒综安检线。安检线主要设备有轮重仪、制动台、地沟、灯光仪、侧滑台、工位柜、工位显示屏等。检测站要设置足够的消防、安全、照明设备,检测车间设备用电总量不少于18kW(不含照明及空调用电),配11W空压机一台以及1立方储气罐一个；6业务大厅的机房与上级主管部门应有光纤连接,机房与综检车间的控制室要有网线或光纤连接(距离小于70米时用网线，大于70米时用光纤)7划图内所有建筑必严格按照现行国家相关标准执行。 进场道路位于项目区南侧，占地0.02hm2。 供水 供水水源引自安居村。 排水 场区有暗渠以收集雨水至设雨水收集池，用于场地和绿化用水。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 项目位置 | 厂址位于曲沃县安居村面300处。南侧紧邻双向八车道的晋阳大道，向东1km为国道G108，交通运输较为便利。地理位置中心坐标为东经111°28′42″，北纬36°41′08″。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 工程建设期 | 2020年6月至2021年6月，共计11月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 工程总投资 | 350万元（土建投资150万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、项目组成 |  |  |  |  |  |  | 三、主要技术指标 |  |  |  |  |
| 项目组成 |  |  | 面积（hm2） |  |  |  | 项目名称 |  | 主要指标 |  |  |
|  |  |  | 合计 | 永久占地 |  | 临时占地 |  |  |  |  |  |
| 总占地面积 |  |  | 2.04 | 2.04 |  |  | 年检测机动车辆 |  | 1.5万辆 |  |  |
| 主体工程区 |  |  | 2.02 | 2.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 进场道路区 |  |  | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、土石方数量（万m3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目组成 |  |  | 挖方 |  | 填方 |  |  | 外借方 |  | 废弃方 |  |
| 主体工程区 |  |  | 0.03 |  | 0.03 |  |  |  |  |  |  |
| 进场道路区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 0.03 |  | 0.03 |  |  |  |  |  |  |
| 五、移民拆迁。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目不涉及移民拆迁。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.1.2 施工组织

- 1.1.2.1 施工生产区和生活区布设

该项目工程区周边民房，以满足项目管理人员和施工人员办公及住宿。

- 1.1.2.2 施工便道布设

施工道路均在规划用地内，不占用界外地。便道充分利用规划用地内原有道路系统，其满足工要求。

- 1.1.2.3施工用水、施工用电布设及材料来源

本项目拟建处已具备水、电、路、热、气“五通”条件；钢材、木材、水泥、塑钢等建筑及装饰材料，可从当地市场或厂家购进；砖、灰、砂、石等地方建材，当地就有充足的货源，可满足需求。工程用水直接从所临河流抽取。

交通方便，场地较开阔，为建筑材料的运输、堆放和建筑垃圾的清运提供了良好的条件。

综上所述，施工条件良好。

- 1.1.2.4取土（石、砂）场布设

本工程所用土料，可充分利用基础工程开挖的土石方，且运输便捷。因此，不另设取土场。

- 1.1.2.5弃土（石、渣）场布设

工程考虑土石方平衡，不设弃土（石、渣）场。

- 1.1.2.6场地排水

场地设雨水收集池，用于场地雨水收集。场地雨水收集池开挖土方量，用于场地整平。

- 1.1.2.7 施工方法与工艺

据调查，施工采用分段施工，应加强施工组织管理制度，尽可能做到连续均衡作业。工程施工主要是拆除改造、雨水收集池工程和道路工程。

1、拆除施工  拆除方量五间砖砌房，约15m3，弃向当地政府指定的兴隆庄村垃圾填埋场；选用机械拆除施工，边施工边喷洒水以抑制扬尘。

2、蓄水池和雨水收集池工程  由于工程量小，采取挖掘机配合人工挖掘，随挖随用于场地平整，遇干燥、大风季节及时洒水，避免产生扬尘。

土方施工完成后，按以下：垫层--池底板--池壁板--试水--抹灰工序进行施工。

砖砌排水明渠，按定位放线测量--沟槽开挖--基底处理--砌筑--防水--灌水--通水试验--回填土--场地平整清理等工序进行。

3、场地、道路整平硬化施工  整平机械人工相配合，后用机械碾压，分段分块进行，严格控制场地平整状况，适时洒水，利用推土机、平地机、振动碾压机平整压实土方，压实度满足规范要求；混凝土采用商品混凝土路，结合人工进行，分段分块石化浇筑。

4、砖结构和钢架施工工艺 砖结构施工工艺，基础开挖--基础处理--砖浇水--砂浆搅拌--砌砖。

钢架结构施工工艺，钢柱基础开挖--混凝土浇注基础--钢支柱--连接梁--架棚。

1.1.3工程占地

根据主体工程设计资料，结合项目区土地利用现状统计，本项目总占地面积2.04hm2，其中永久占地2.04hm2，主体场区工程占地2.02 hm2、进场道路占地0.02hm2。本项目占地类型、面积及性质统计结果见表2.3。

表2.3   工程占地

| 项目 | 占地面积及类型（hm2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小计 | 占地性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 农用地 |  |  |  |  |  |  | 建筑用地 | 未利用土地 |  |  |  |
|  | 耕地 | 林地 | 果园 | 草地 | 水域及水利设施用地 | 交通用地 | 其它用地 | 规划用地 | 荒草地 | 滩涂地 |  |  |
| 主体工程区 |  |  |  |  |  |  |  | 2.02 |  |  | 2.02 | 永久 占地 |
| 进场道路区 |  |  |  |  |  | 0.02 |  |  |  |  | 0.02 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 2.02 |  |  | 2.04 |  |

1.1.4 土石方平衡

本工程土石方总量为0.06万m3，其中挖方0.03万m3，填方0.03万m3。

本工程土石方挖填具体数据见表2.4，土石方流向见图1.1。

表2.4 土石方平衡表             单位：万m3

| 项目组成 | 挖方 | 填方 | 外借方 |  | 废弃方 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场区工程区 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |
| 进场道路区 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |

图1.1  项目工程土石方流向图

1.1.6 拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建

本工程不涉及移民拆迁安置和专项设施改（迁）建工程。

1.1.7 施工进度

本工程于2020年6月开始施工准备，完工日期为2021年4月，总工期11个月。本工程主体工程进度计划见图2.2。

图2.2  主体工程进度计划图

当前，主体土建工程已基本完成，仅有蓄水池、厕所、暗涵和进场道路工程正进行中。

工程从2020年6月开工建设，2021年4月完工，工期11个月。本方案为补报方案。

1.1.2 项目前期工作进展情况

曲沃县发改局于2012年3月17日以项目代码：2020-141021-74-03-003329，为该企业出具《山西省企业投资项目备案证》。

山西巨图地理有限公司于2020年3月17日，对项目用地进行了土地勘测定界，并出具相关报告书。项目用地见附图-03。

2020年12月，委托我单位进行该建设项目水土保持方案的编制工作。

1.1.3 自然简况

项目区位于曲沃县境内，属暖温带大陆性季风气候区，根据曲沃县气象站资料，项目区年平均气温 12.6℃，平均降水量 500 mm。项目区水系属黄河流域。项目区土壤主要为褐土性土；植被类型属暖温带落叶阔叶林植被区；水土流失类型为轻度侵蚀，土壤平均侵蚀模数1500t/km2.a，土壤允许流失量为1000t/km2.a。项目区属于省级重点预防保护区，本项目水土流失防治标准执行建设生产类项目西北黄土高原区水土流失防治一级标准。

1.2 编制依据

1.2.1法律法规

（1）《中华人民共和国水土保持法》（全国人大常委会，1991年6月29日公布实施，2010年12月25日修订，2011年3月1日起施行）；

（2）《山西省实施<中华人民共和国水土保持法>办法》（山西省第十二届人民代表大会常务委员会第二十一次会议，2015年7月30日修订，2015年10月1日起施行）。

1.2.2部委规章

（1）《开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定》（1995年5月30日水利部令第5号发布，2005年7月8日水利部令第24号第一次修改，2017年12月22日水利部令第49号令第二修改）；

（2）水土保持生态环境监测网络管理办法》（2000年1月31日水利部令第12号发布根据2014年8月19日水利部令第46号修改）。

1.2.3规范性文件

（1）《关于加强大、中型开发建设项目水土保持监理工作的通知》（水利部 水保【2003】89号）；

（2）《关于严格开发建设项目水土保持方案审查审批工作的通告》（水利部 水保【2007】184号）；

（3） 《关于规范生产建设项目水土保持监测工作的意见》（水利部 水保【2009】187号）；

（4）《关于印发<全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果>的通知》（水利部办公厅 办水保【2013】188号）；

（5）《关于放开部分建设项目服务收费标准有关问题的通知》（国家发改委 发改价格【2014】1573号）；

（6）《关于印发<生产建设项目水土保持方案技术审查要点>的通知》（水利部办公厅 办水保【2014】58号）；

（7）《关于印发<生产建设项目水土保持监测规程（试行）>的通知》（水利部办公厅 办水保【2015】139号）；

（8）《水利部办公厅关于印发水利部生产建设项目水土保持方案变更管理规定(试行)的通知》（办水保【2016】65号）；

（9）《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持方案技术评审工作的通知》（办水保【2016】123号）；

（10）《关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（水利部办公厅 办财务函【2019】448号）；

（11）《水利部关于加强水土保持监测工作的通知》（水利部 水保【2017】36号）；

（12）《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水利部 水保【2017】365号）；

（13）《山西省发展和改革委员会 山西省财政厅 山西省水利厅关于水土保持补偿费收费标准的通知》（山西省发改委、山西省财政厅、山西省水利厅 晋发改收费发【2018】464号）；

（14）《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）的通知）》（办水保【2018】133号）；

（15）《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持技术文件编写和印制格式规定（试行）的通知》（水利部办公厅  办水保【2018】135号）。

1.2.2技术规范与标准

（1）《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）；

（2）《生产建设项目水土流失防治标准》（GB 50434-2018）；

（3）《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB /T 51240-2018）；

（4）《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014）；

（5）《水土保持工程估算定额》（水利部水总[2003]67号）；

（6）《生产建设项目土壤流失量测算导则》(SL773-2018)；

（7）《水利水电工程制图标准 水土保持图》（SL73.6-2015）。

1.2.3相关技术资料

《土地定界技术报告书》（山西巨图地理信息科技有限公司，2020年3月12日）场调。

1.3 设计水平年

本项目为建设类项目，项目为补报，确定本项目水土保持方案设计水平年为2021年。

1.4 水土流失防治责任范围

根据主体工程设计资料结合现场勘查情况，确定水土流失防治责任范围面积为2.04hm2，属地为曲沃县安居村。

1.5 水土流失防治目标

1.5.1 执行标准等级

根据水利部办公厅《关于印发<全国水土保持规划国家级水士流失重点预防区和重点治理区复核划分成果>的通知》（办水保【2013】188号），项目区属于省级水土流失重点预防区。根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018），本项目水土流失防治标准执行西北黄土高原区建设类项目水土流失防治一级标准。

1.5.2 防治目标

根据1.5.1确定的项目防治标准等级，按照《生产建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2018），确定本项目防治目标值。见下表1.1.

表1.1  设计水平年水土流失防治目标值表

| 指标 | 国家标准 |  | 按干旱程度 修正 | 按侵蚀强度 修正 | 按地形 修正 | 无法避让 国家重点 治理区 | 行业要求修正 | 目标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 施工期 | 设计水平年 |  |  |  |  |  | 施工期 | 设计水 平年 |
| 水土流失治理度（%） | - | 93 | / | / | / | / | / | - | 93 |
| 土壤流失控制比 | - | 0.80 | / | / | / | / | / | - | 0.80 |
| 渣土防护率（%） | 90 | 92 | / | / | / | / | / | 90 | 92 |
| 表土保护率（%） | 90 | 90 | / | / | / | / | / | 90 | 90 |
| 林草植被恢复率（%） | - | 95 | / | / | / | / | / | - | 95 |
| 林草覆盖率（%） | - | 22 | / | / | / | / | -8 | - | 14 |

说明：项目检测工作要求有较好的透光性，而车辆往来繁忙区要求有较好的通视条件，并且接收编制该项目水土保持方案时，项目区地面已全部硬化，因此，项目植物措施的布设受到极大制约，为此，将项目林草覆盖率降至14%。

1.6 项目水土保持评价结论

1.6.1 主体工程选址（线）评价

本工程选址不存在制约性因素，项目区涉及省级重点预防保护区，项目建设过程中应严格控制扰动地表和植被损坏范围、减少工程占地，加强工程管理并优化施工工艺，采取相应水土保持措施，严格保护植物，有效控制可能造成的水土流失。

1.6.2 建设方案与布局评价

通过对本项目总体布置、占地面积、占地性质和占地类型的分析评价，认为本项目充分利用现有原有停车场资源，最大程度地减少对土地的占用和对植被的破坏，从水土保持角度分析，本项目占地合理；土石方去向明确，符合水土保持要求；根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）“严禁在崩塌和滑坡危险区、泥石流易发区内设置取土(石、砂)场”。根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）“严禁在对公共设施、基础设施、工业企业、居民点等有重大影响的区域设置弃土（石、渣、灰、矸石、尾矿）场”；主体工程中具有水土保持功能措施主要为项目区雨水收集系统和部分密目网苫盖，方案将其纳入水土保持体系。

方案针对各单项工程在各施工时段的水土流失特点，补充设计场区绿化措施和场区、进场道路临时措施，使其与原有措施相结合形成新的防治体系。

1.7 水土流失预测结果

根据本工程占地情况，并结合实地调查，本工程建设期扰动地表面积为2.04hm2。原场区用于交通运输工具暂存，无植被，因此，不涉及扰动植被项。

本工程施工期预测时段1年；自然恢复期3年。

在施工期，结合实地调查分析，扰动侵蚀模数根据施工工艺和施工时段的不同，在不同的时段有不同变化，水土流失预测直接采用扰动前后土壤侵蚀模数变化、侵蚀面积和侵蚀时间确定。经预测，本项目施工期内将产生水土流失量为91.80t，新增水土流失量为61.20t。

自然恢复期由于建设工程全部完工，扰动区域被建筑物覆盖、硬化或绿化等措施防护，水土流失量降低，随着植被逐渐恢复与植被覆盖度的提高、根系固土保水能力的增强，水土流失量逐步减少。但裸露的地表在植被没有完全发挥作用之前，水土流失仍较严重。本项目自然恢复期产生的水土流失量为1.32t，新增水土流失量为0.42t。

本项目预测建设过程可能产生水土流失总量为93.12t，新增水土流失量为61.62t，水土流失主要发生在施工期，因此将施工期作为水土流失防治和水土保持监测的重点时段。

从表可以看出，工程建设过程中，项目施工期新增水土流失量大，因此将项目建设区施工期做为水土流失防治和水土保持监测的重点时段

1.8 水土保持措施布设成果

本工程划分为主体工程区、进场道路区2个防治分区。

根据水土流失防治分区，在水土流失预测结果及主体工程设计具有水土保持功能设施分析评价的基础上，采取有效的水土流失防治措施。本工程水土流失防治将以植物措施与工程措施相结合、永久措施与临时措施相结合。本方案的防治措施设计将在原水保措施的基础上进行补充完善，并把本次主体工程设计的具有水土保持功能的设施纳入水土流失防治体系中，建立完整有效的水土保持防护体系，合理确定水土保持方案总体布局，以形成完整的、科学的水土保持防治体系。

1.8.1 主体工程区防治区措施布设

（1）主体已有措施布设

工程措施：主体工程建1座雨水收集池，容积545m3；另建1砖砌排水明渠，长300m。

植物措施：主体原有场区北侧绿化，面积0.02hm2。

（2）方案新增措施布设

①主体已有措施布设

工程措施：主体工程建1座雨水收集池，容积80m3；另正建长180m暗涵，为直径30cm波纹管。

临时措施：从施工现状来看，主体已布设密目网50m2。

②方案新增措施布设

植物措施：从现场勘查来看，因业务要求，该区地面全部硬化，绿化措施受到很大限制。

因此，场地四周无建筑物的近围墙处，采用园林花坛方式种植爬山虎，并搭棚架以利于爬山虎攀缘形成绿化。经勘测，有绿化条件的围墙有380m，可布设花坛面积0.02hm2，可种植爬山虎200株，形成绿化面积0.29hm2。

因此地为硬化场地，建议业主用花坛或大型花盆改土种植，并搭棚架用于爬山虎攀缘，营造一个较好的办公生活环境，提高场区植被度。所用苗木三年生。

建议建设单位另委托有园林设计、施工经验的单位进行花坛、盆土和棚架设计与施工。

临时措施：由于该区主体布设的密目网措施量不够，方案增密目网200m2。

1.8.2进场道路防治区措施布设

临时措施  本方案对该区新增密目网苫盖50m2.

1.8.4防治措施工程量汇总

本方案水土保持措施包括工程措施、植物措施及临时措施。本项目水土保持工程措施工程量见表1.2。

表1.2  水土保持工程措施工程量汇总表

| 防治分区 | 措施类型 | 措施量 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 名称 | 单位 | 数量 |  |
| 主体工程区 | 工程措施 | 暗涵渠 | m | 180.00 | 主体已列 |
|  |  | 雨水收集池 | 个 | 1 | 主体已列 |
|  | 植物措施 | 场地四周绿化 | hm2 | 0.29 | 方案新增 |
|  | 临时措施 | 密目网苫盖 | m2 | 50 | 主体已列 |
|  |  |  | m2 | 200 | 方案新增 |
| 进场道路区 | 临时措施 | 临时遮盖 | m2 | 50 | 方案新增 |

1.9 水土保持投资及效益分析成果

本项目水土保持总投资为14.40万元，主体已列4.03万元，新增10.37万元，其中：工程措施投资4.00万元，植物措施投资0.22万元，临时措施0.13万元，独立费用8.95万元（其中水土保持监理费1.00万元）、基本预备费0.28万元、水土保持补偿费0.82万元。

本水土保持方案中对各防治区均规划了水土保持措施或提出了水土保持要求。通过各项水土保持措施的实施，因工程建设引起的水土流失将得到有效控制，同时降低了施工场地原地面水土流失，取得良好的生态效益。经治理，水土流失治理度为100%，水土流失控制比1，拦渣率可达到100%，林草植被恢复率为100%，林草覆盖率为14.22%。

1.10 结论与建议

本项目工程选址、总体布局、施工布置等环节考虑了经济、技术和环境影响因素，基本满足或符合水土保持有关要求，在实施本方案确定的水土保持综合防治措施后，能有效防治工程建设期间造成的水土流失，改善项目区生态环境。同时本项目所在地区不属于泥石流易发区、坍塌滑坡危险区、不良地质作用区、生态脆弱区、全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、水土流失重点科研试验区等区域。

通过本方案的实施，可以有效防治项目建设过程中的水土流失，保证项目安全运营，将大大降低项目建设对生态环境的影响。

建议建设单位在下一阶段应按照本方案提出的水土保持措施及有关水土保持工程设计技术要求，结合项目区具体情况进行施工图设计，切实把本方案提出的各项水土保持措施落到实处；主体工程在施工图设计时，要进一步细化各个建构筑物和单项工程的土石方平衡，合理调配土石方，为减少和防治水土流失创造良好的条件；尽量进行优化施工工艺，使工程建设产生的水土流失降低到最低限度；招标主持单位严格按照水土保持工程项目进行招投标工作；施工单位要严格按施工进度安排，施工质量要求进行水土保持工程施工。

建议建设单位按要求在工程建设期间开展水土保持监理，竣工后组织水土保持设施自主验收。

# 2 自然概况

2.1 项目区自然概况

- 2.1.1 地形地貌

项目区位于山西省中南部、临汾盆地南端，侯马断陷盆地东部，受地壳造山运动影响，北部塔儿山(崇山)、南部紫金山（绛山）隆起，形成两山夹一盆地的地形单元。盆地呈东西向展布，大部为冲积平原。地貌主要为平原和丘陵，类型包括：土石山区、山前倾斜平原区、黄土塬区、冲积平原区、现代河谷区。其中，平原区总面积达 339.76 平方公里，约占县域国土总面积的 77.58%。项目区为丘陵阶地区。

- 2.1.2 地质构造

（1）工程地质

临汾盆地是晚新生代形成的断陷盆地，新生代以来盆地持续下沉，山区相对上升，堆积厚度达800 余米，盆地内地质构造复杂，阶梯状断裂发育，盆地四周特别是盆地两侧均被深大断裂控制，加之挽近构造运动活跃，因此地震活动较为频繁，临汾盆地地震活动的特点是频率高、强度大，历史上曾发生过五级以上地怎15 次，其中八级地震2 次。

地基土构成及岩性分布特征：根据钻探揭露的地层及沉积旋回特征，结合区域地质资料，综合分析判断，勘察深度范围内，场地地基土沉积时代及成因类型，除场地表明杂填土属于近期人工堆积(Q2ml)外，其自上而下依次是：第四系上更新统河流相冲、洪积层(Q3al+pl)，本次勘察未揭穿该层，主要由湿陷性粉土、粉土、粉质黏土组成。在勘探深度范围内，场地地基自上而下可划分为十一大层：

第①层，杂填土：杂色，稍湿，松散。以粉土为主，含砖块、白灰、炉灰等建筑垃圾和生活垃圾，成分不均匀，结构松散。

第②层，湿陷性粉土：黄褐色、稍湿，稍密～中密，空隙较发育，偶见植物根系及菌丝状浸染条纹，含有钙质结核。摇震反应中等，无光泽，干强度低，韧性低。N（标准贯入试验实测锤击数。下同）=3～18 击。

第③层，粉土：黄褐色，稍密～中密，稍湿，土质均匀，粉质明显，摇震反应快，无光泽，干强度低，韧性低。局部夹有粉砂薄层。N=6~17 击。

第④层，粉质黏土：黄褐色，可塑，土质均匀，粘性中等，无摇震反应。稍有光滑，干强度中等，韧性中等。N=14~20击。

第⑤层，粉土：褐黄色，密实，稍湿~湿。土质均匀，粉质一般，摇震反应中等，无光泽，干强度低，韧性低。局部含有粉砂薄层、粉质黏土。N=16~25 击。

第⑥层，粉质粘土：红褐色，可塑，土质较均匀，粘性较强，可见铁锈色细脉浸染，无摇震反应，稍有光滑，干强度高，韧性中等，中等压缩性。N=26~34 击。

第⑦层，粉土：黄褐色，密实，湿，土质均匀，粉质较明显，偶可见铁锈色细脉浸染，摇震反应中等，无光泽反应，干强度较低，韧性低，中等压缩性，含粘性。N=28~39 击。

第⑧层，粉质粘土：红褐色，可塑~硬塑，土质较均匀，粘性一般，可见铁锈色细脉浸染，无摇震反应，稍有光滑，干强度高。N=30~41 击。

第⑨层，粉土：褐黄色，密实，湿，土质均匀，粉质较明显，摇震反应中等，无光泽反应，干强度较低，韧性低，低~中等压缩性。N=35~43 击。

第⑩层，粉质粘土：红褐色，可塑~硬塑，土质均匀，可见铁锈色细脉浸染，无摇震反应，稍有光滑，干强度中等，韧性中等，低压缩性。N=39~50 击。

第（11）层，粉土：褐黄色，密实，湿，土质均匀，粉质较明显，摇震反应中等，无光泽反应，干强度较低，韧性低，低~中等压缩性。N=35~43 击。

（2）水文地质

水文地质条件：区内分布有第四系松散岩层孔隙含水岩组，第三系上新统含水岩组，三叠系、二叠系、石炭系含水岩组。

地下水的补排关系：本区的基岩裂隙水区的地下水直接接受大气降水补给，大都以小泉或蒸发形式排泄，或侧向补给松散岩类孔隙水区。松散岩类孔隙水区的地下水，除接受大气降水直接补给外，还接受其它类型地下水的侧向补给，一般以开采、蒸发和侧向排泄为主。

地下水对混凝土结构、钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性。

该区地势平坦，没有地质灾害。

- 2.1.3 气象

项目区属暖温带大陆性气候，气候温和、四季分明、光照 充足。春季干旱多风；夏季炎热，雨量集中；秋季天高气爽；冬季干 燥寒冷，雨雪稀少。根据县气象站资料，项目区年平均气温 12.6℃，极端最高气温 42℃，极端最低气温-21.4℃，全年大于 10℃的积温达 4395℃。降水主要集中于 7－9月份，平均降水量 500 毫米。全年无霜期 210 天，初霜一般出现于 10 月中旬末下旬初，最早在 9 月下旬，终霜期出现于 4 月上旬。光热资源丰富，年平均日照时数为 2387.8 小时，土壤类型主要为褐土土类，项目区水系属黄河流域。项目所在区域处于暖温带半湿润落叶阔叶林亚地带。

项目区主要气象要素情况见表2.5。

表2.5 项目区气象特征值

| 项目 | 单位 | 特征值 | 项目 | 单位 | 特征值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年平均气温 | ℃ | 12.6 | 年极端最高气温 | ℃ | 42 |
| ≥10℃积温 | ℃ | 4395 | 年极端最低气温 | ℃ | —21.4 |
| 年平均降水量 | mm | 500 | 年平均蒸发量 | mm | 1616.9 |
| 年平均风速 | m/s | 1.6 | 年平均相对湿度 | % | 63 |
| 实测最大风速 | m/s | 2.2 | 60min（P=2%）降雨量 | mm | 77.4 |
| 全年主导风向 | N | ENE（20%） | 最大冻土深度 | cm | 40 |
| 霜期 | d | 73.2 |  |  |  |

- 2.1.4 水文

⑴地表水

曲沃县水资源丰富，是山西省少有的富水县之一。地表、地下水可利用量达1 亿立方，主要河流有浍河、汾河、滏河、黑河、天河，泉水有沸泉、西海温泉、太子滩温泉。全县共有水库 10 座，总库容积 17980 万立方，地下水约 8800 万 m³，均为流动水。工业水资源约为 4336 万 m³。境内 95%以上为中性水。其中，浍河水库库容积达 9964 万立方。所在区域降雨量不足，河流径流主要为地下水补给和降雨补给，项目区主要为松散岩类孔隙水，地下水补给来源为大气降水和浍河水库蓄水，水位埋深变化较大，60-250m，出水量变化也较大，为 500-1000m³/d。

该区地表水功能区划属V类。

⑵地下水

该县的地形决定了地下水的总流向，一般地下水从北西、北东两个方向向汾河汇集，地下水埋深也沿流向方向由深变浅。本区地下水的补给除降水外还有地下水的径流，在天然条件下，山前地区浅层地下水补给深层地下水，河谷盆地中间则为深层补给浅层，本区地下水的排泄除人工开采外，山区地下水一般出露成泉或以潜流方式泄入下游系统，丘陵台垣因地下水较浅，还以蒸发形式排泄，河谷盆地区地下水天然排泄有两个出路，一是通过地下径流泄入汾河，二是蒸发。

本项目厂址距离最近的水源地为安居村集中式饮用水水源地，距离为300m。

- 2.1.5 土壤

项目区土壤类型主要为为褐土性土，土壤剖面中粘化、钙积明显，钙积层多出现粘化层下部，粘化层较厚，小于0.002的粘化比值>1.5，粘化层硅铝铁率较低，粘化层下有钙积层，土体中碳酸钙分异明显。由于地形切割破碎，水土流失较严重，成土过程不连续，土壤发育较差，母质特征较明显。通体石灰反应强烈．心土常见到有中量点、丝状钙积，但碳酸钙含量上下分异不明显。母质多为残积坡积物和黄土质，土体无明显的粘化层。

褐土性土为当地分布最广的农业土壤。耕作悠久，为黄土母质上直接人为影响和熟化的土壤。该区域土壤主要的共同特点是质地较粗，结构不良，肥力较低，土壤贫瘠，土壤的碳酸钙含量8～11%，土壤有机质氮磷钾均缺乏，水土流失严重。这类土壤质地为沙壤—轻壤，耕层较疏松、透水透气性好，有一定的养分含量，在不良的耕种和经营方式以及强烈的侵蚀作用影响下，其成土过程速度远远小于侵蚀速度，因而土壤性质停留在母质状态。由于原有土壤剖面自上而下逐渐被剥蚀，熟土层无法保存。通过耕作又逐年从母质中补充生土，因而土壤肥力水平低，只能保持黄土母质的基本特征。

项目区以前用于交通工具的暂放、暂存地，地面经碾压已无表土剥离价值，因此，本方案不涉及表土剥离保护。

- 2.1.6植被

项目区在中国植被区划上属于温带落叶阔叶林地带，在山西省植被区划上属于温带落叶阔叶林区，植被覆盖度25%。

乔木多为松栎混交林，针叶长绿林有新疆杨、白皮松、侧柏、香柏，阔叶林有栎、桦、杨、柳、榆、槐、椴、柞、杜梨，此外还混交有山核桃、山桃、山杏、山楂等。灌木主要有荆条、酸柳、虎留刺、酸枣刺、羊桃梢、马茹、连翘、樱桃、药沿子、山葡萄、曾子、圪尖、郁李、山海棠、黄芦柴、和子柴、山丁香等等。与灌木混交的疏林有杨、柳、榆、槐、侧柏、新疆杨等。草本植物遍及全境，主要有白羊草、山苜蓿、蒿类、狗尾草、甘草、苔草等。

受气候，地形，土壤等因素的影响，县域自然植被具有三个特点：

种类丰富，数量不多，特有种少；天然植被已破环，次生的，稀疏的林、草、灌分布；分布上除了具有地带性规律还具有垂直地带性规律但比较复杂。此外，悠久的历史，众多的人口，使得海拔100以下的多数地表被开垦，取而代之的是种类丰富，为数众多的农作物，果树栽培等，从而深刻地改变和影响着自然植被。

森林主要有白皮松、侧柏、油松、山杨、柞树、檀子松，普通毛白杨、刺槐、泡桐等树构成。集中分布于东西两山。汾河及其两岸的河漫滩还分布有较为丰富的湿地植物群落，全县形成了复杂多样的生态环境，境内共有植物600多种，隶属于105科，哺乳类18种。

## 2.2 水土流失现状

（1）项目所涉行政区水土流失现状

项目区地势平坦，土壤侵蚀强度轻度水力侵蚀为主，平均土壤侵蚀模数为1500t/km2.a，项目区容许土壤流失量为1000t/km2·a。

（2）项目区水土流失现状

项目区所在区域，多年平均降水量500mm，多集中在6~9月份，土壤侵蚀类型为水力侵蚀，侵蚀强度为轻度，针对项目区的地形、地貌、降雨、土壤、植被等水土流失影响因子的特性。根据土壤侵蚀遥感调查数据，并结合现场调查并参照相邻开发建设项目的背景监测数据，确定项目区土壤侵蚀类型为水蚀，土壤侵蚀强度为轻度，土壤侵蚀模数为1500t/km2·a。项目区位于黄土阶地区，容许土壤流失量为1000t/km2•a。

2.3 水土保持敏感区

根据实际调查并结合主体工程设计材料，项目不涉及水功能一级区的保护区和保留区，不涉及世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园、饮用水水源保护区等；不涉及水土流失重点理区。

本项目为建设类项目，位于曲沃县境内，根据水利部办公厅关于印发《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》的通知以及《山西省人民政府关于划分水土流失重点防治区的通告》，项目区属于省重点预防保护区。

# 3 项目水土保持评价

3.1 主体工程选址水土保持评价

根据《中华人民共和国水土保持法》、《生产建设项目水土保持技术标准》(GB 50433-2018)及《水利部关于严格开发建设项目水土保持方案审查审批工作的通知》（水保[2007]184号）的规定，本方案对主体工程的约束性条件作了一一排查，主体工程约束性分析表见表3.1～3.3。

表3.1  主体工程满足《中华人民共和国水土保持法》的评价

| 序号 | 法律规定 | 本工程与制约因素的关系及采取的措施 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第十七条 禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动。 | 项目不在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区 | 符合 要求 |
| 2 | 第十八条 水土流失严重、生态脆弱的地区，应当限制或者禁止可能造成水土流失的生产建设活动，严格保护植物、沙壳、结皮、地衣等。 | 项目区水土流失以轻度侵蚀为主，不涉及水土流失严重、生态脆弱区。 | 符合 要求 |
| 3 | 第二十四条 生产建设项目选址、选线应当避让水土流失重点预防区和重点治理区；无法避让的，应当提高防治标准，优化施工工艺，减少地表扰动和植被损坏范围，有效控制可能造成的水土流失。 | 不涉及省级重点预防保护区。 | 符合要求 |
| 4 | 第二十八条 生产建设活动中排弃的砂、石、土、矸石、尾矿、废渣等应当综合利用；不能综合利用，确需废弃的，应当堆放在水土保持方案确定的专门存放地，并采取措施保证不产生新的危害。 | 本工程利用原洗煤场，动土方量少，产生的弃土石渣用于场地平整弃土弃于弃土场，未随意丢弃。 | 符合 要求 |
| 5 | 第三十八条 对所占用土地的地表土应当进行分层剥离、保存和利用，做到土石方挖填平衡，减少地表扰动范围；对废弃的砂、石、土、废渣等存放地，应当采取拦挡、坡面防护、防洪排导等措施。生产建设活动结束后，应当及时在取土场、开挖面和存放地的裸露土地上植树种草、恢复植被， | 本工程利用原停车场地，不涉及表土项。 | 不涉及 |

表3.2  主体工程满足水利部水保[2007]184号要求的评价

| 序号 | 文件规定 | 本工程与制约因素的关系 及采取的措施 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号）、国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录》中限制类和淘汰类产业的开发建设项目 | 本项目属于允许类项目 | 符合 要求 |
| 2 | 《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》和《国务院关于印发全国主体功能区规划的通知》（国发〔2010〕46号）中确定的禁止开发区域内不符合主体功能定位的开发建设项目 | 不属于该两条中确定的禁止开发区域内不符合主体功能定位的开发建设项目 | 符合 要求 |
| 3 | 处于重要江河、湖泊以及跨省（自治区、直辖市）的其他江河、湖泊的水功能一级区的保护区和保留区内可能严重影响水质的开发建设项目，以及对水功能二级区的饮用水源区水质有影响的开发建设项目。 | 本项目不涉及河流江河 | 符合 要求 |

表3.3 主体工程满足《生产建设项目水土保持技术标准》(GB50433-2018)评价

| 序号 | 约束性条件 | 主体工程情况 | 符合性 规定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否处于水土流失重点治理区和预防区。 | 涉及省级重点预防保护区。本方案提高各防治措施的防护标准。 | 符合要求 |
| 2 | 是否避开了全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区，是否占用了国家确定的水土保持长期定位观测站。 | 本工程不在全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区，未占用国家确定的水土保持长期定位观测站。 | 符合 |
| 6 | 是否处于河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带。 | 项目区不处于河流河道河岸。 | 符合 |

本工程不在公路沿线，无泥石流易发区、崩塌滑坡危险区以及易引起严重水土流失和生态恶化的地区；无全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区，没有占用国家确定的水土保持长期定位观测站。项目区不涉及省部级水土流失重点治理区，项目建设过程中应严格控制扰动地表和植被损坏范围、减少工程占地，加强工程管理并优化施工工艺，采取相应水土保持措施，严格保护植物，有效控制可能造成的水土流失。

3.2 建设方案与布局水土保持评价

- 3.2.1 建设方案评价

本项目区所在地不属省级水土流失重点预防保护区和治理区，不涉及河流岸边，采取西北黄土高原区水土流失防治三级标准。

本工程总体考虑了各场地地形条件、交通道路、输电线路等各方面因素，进行统筹安排，统一布局，采用集中式布置形式。场区总体布置在满足生产要求的前提下，尽量采取原有停车场场地设施，减少工程土石方开挖量。主体工程区均在本工程征地范围内建设，优化工艺和流程，各分区土石方就近调配，挖填基本平衡。

本方案采取适当的防治标准目标值、严格扰动范围、优化施工工艺等措施后能够满足法律法规、技术规范的要求，通过采取各项水土保持措施，尽可能减少由于工程建设引起的水土流失情况，在此基础上，本工程的建设符合水土保持要求。

- 3.2.2 工程占地评价

本工程占地总面积2.04hm2，其中永久占地面积2.04hm2。占地类型为建筑规划用地。

本工程主体充分考虑利用原有的给排水、供电、对外交通、施工道路和施工用电用水等的占地；本项目充分考虑土石方平衡，以挖做填，场地平整，建筑垃圾运往政府指定地点。综合分析，本工程可满足施工要求。

本工程完工后，永久建筑物占压和地表硬化处不再产生水土流失，其余扰动区域在工程施工结束后，采取相应的工程及植物措施恢复原有地貌及植被，基本不改变占用土地原有的功能。

综上，从水土保持角度分析本方案工程占地基本合理，不存在制约性因素。

- 3.2.3 土石方平衡评价

本工程土石方总量为0.06m3，其中挖方0.03万m3，填方0.03万m3，无余方。

工程在满足主体工程总体布局的前提下，合理、有序地利用和调配土石方资源，符合水土保持要求。

经施工土石方流向分析，本工程土石方量来源及去向明确，土石方利用和调配合理有序。从水土保持角度分析，充分保护和利用了即有资源，符合水土保持和生态建设的要求。

- 3.2.4 取土（石、砂）场设置评价

本工程充分利用原设施，不另设取土场，减少了项目建设用地，符合项目水土保持要求。

- 3.2.5 弃土（石、砂）场设置评价

本工程产生少量不产生余方，不设弃场。

- 3.2.6 施工方法与工艺评价

- 3.2.6.1施工组织分析与评价

本工程在施工组织中，充分利用原工程设施，从而减少了扰动破坏土地面积，从水土保持角度分析，认为该项目施工组织安排合理，满足施工和水保要求。

- 3.2.6.2施工工艺分析与评价

主体工程施工组织设计中提出的施工用水、用电及施工道路方案是可行的，满足施工要求；建筑材料采购方式基本合理，但应明确在采购过程中选择有合法开采权的砂石料场，在购买砂石料时应于卖方签订水土流失防治责任书，并明确水土流失防治责任。

在工程施工过程中，土石方的挖填采用机械和人工相结合的方法，避免土方来回移动。

施工场地施工中采取挖填结合的方式，充分利用建构筑物基槽的余土；充分利用场地坡度，挖填结合，避免了弃土弃渣量。

主体工程施工组织合理，施工方法及工艺可以有效减少开挖土方的堆放时间，采取了有效的防护措施，有利于防治水土流失，符合水土保持要求。

- 3.2.7 主体设计中具有水土保持功能工程的评价

- 3.2.7.1主体设计中界定为具有水土保持功能工程界定

根据生产建设项目水土保持技术标准，对主体工程设计中具有水土保持功能的工程，从水土保持角度进行了分析与评价，并根据结果进行补充设计水土保持措施。主体工程设计具有水土保持功能的工程按投资性质可划分为两部分：界定为水土保持措施的工程和不界定为水土保持措施的工程。

在主体工程中，由于工程自身需要，已考虑一部分防护措施，在满足主体工程需要的同时，也具有水土保持的作用。根据有关规范要求，分别叙述如下：

（一）主体工程区

工程利用原停车场地面，减少地面扰动。

为充分利用雨水，设容积80m3雨水收集池和180m长的暗涵渠。

目前，该区已布设临时苫盖50m2，达不到预期的防护效果，本方案将增加苫盖措施量，增设密目网苫盖200m2。

主体设计对绿化工程考虑不充分，本方案对绿化进行重新设计。布设爬山虎绿化面积0.29hm2。

其他为房屋建筑及场地埂化，兼具水土保持功能。

（二）进场道路

该区路面平整，并进行道路混凝土硬化路面。

本方案增设临时苫盖面积50m2。

- 3.2.7.2分析与评价结果

（一）主体工程区

硬化地面具水土保持功能，但不属于水土保持工程。该区雨水收集池和明渠属于水土保持工程。 绿化属于水土保持工程。目前无植被。植被度达不到防治标准，需增加植被面积。

（二）进场道路区

进场道路不原有道路改建而成，路面为混凝土路面；北侧的主体场区排水暗涵经过该，道路雨水排水通过铁篦子排入市政雨水排水系统。

道路路面具水土保持功能，但不属于水土保持工程。由于项目本身特殊性，往来车辆频繁，要求有较好的交通通视条件，不便设置绿地。

为防止改建过程中场地施工影响，本方案布设临时苫盖50m2。

3.3 主体工程设计中水土保持措施界定

通过对主体工程设计中具有水土保持功能工程的分析评价，按照《生产建设项目水土保持技术标准》中的界定原则，界定为水土保持措施的工程的投资及新增水土保持工程工程量详见表3.4。

表3.4   主体工程中水土保持防护措施及工程量

| 防治分区 | 措施类型 | 措施量 |  |  | 备注 | 费用（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 名称 | 单位 | 数量 |  |  |
| 主体工程区 | 工程措施 | 暗涵渠 | m | 180.00 | 主体已列 | 2.00 |
|  |  | 雨水收集池 | 个 | 1 | 主体已列 | 2.00 |
|  | 植物措施 | 场地四周绿化 | hm2 | 0.29 | 方案新增 |  |
|  | 临时措施 | 密目网苫盖 | m2 | 50 | 主体已列 | 0.03 |
|  |  |  | m2 | 200 | 方案新增 |  |
| 进场道路区 | 临时措施 | 临时遮盖 | m2 | 50 | 方案新增 |  |

# 4 水土流失分析与预测

4.1 水土流失现状

项目区土壤侵蚀类型为水蚀，土壤侵蚀强度轻度，土壤侵蚀模数为1500t/km2·a。项目区位于西北黄土高原-汾渭晋城黄土阶地区，容许土壤流失量为1000t/km2•a。

4.2 水土流失影响因素分析

4.2.1水土流失影响因素分析

工程建设过程造成水土流失的因素包括自然因素和人为因素，自然因素是引起水土流失的潜在因素，包括降雨因子、地形因子、植被因子和土壤抗蚀性和抗冲性；人为因素包括开挖取土、场地平整，路基填筑，临时堆土等，扰动土地和原地貌，形成大面积的裸露地表及松散堆积物不仅抗冲抗蚀性差，而且为水土流失的发生提供了物质来源，加剧了水土流失。

（1）主体工程区

场地施工清理、拆除和拆除物临时堆放，部分建设材料存放等施工活动，特别是雨水收集池的开挖，产生土石方极易产生水土流失。产生水土流失的主要时段为施工前期，施工后期产生水土流失较轻。

（2）进场道路区

主要是道路平整及路面浇筑等施工，产生一定水土流失。

工程建设对水土流失影响分析见表4.1。

表4.1   工程建设水土流失影响因素分析表

| 时段 | 工程分区 | 水土流失影响因素 |
| --- | --- | --- |
| 施工期（包括施工准备期） | 主体工程区 | 施工准备期和施工期，施工机械碾压，扰动地表。少量挖方堆放、道路平整路及建筑材料运输堆放等扰动地表，形成松散堆积土和裸露边坡，易产生流失。 |
|  | 进场道路区 |  |
| 自然恢复期 | 绿化区 | 工程建设形成的裸露地表逐年恢复原地貌，水土流失逐年减少。 |

4.2.2扰动地表面积情况

根据项目占地情况，并结合实地调查，本工程建设期扰动地表面积为2.04hm2。

4.2.3损毁植被面积情况

原场区用于交通运输工具暂存，无植被，因此，不涉及扰动植被项。

4.2.4弃土弃渣量情况

施工期，根据工程主体设计及土石方平衡计算得知，施工期不产生弃土。

4.3 土壤流失量预测

- 4.3.1 预测单元

依据工程的总体布局、扰动破坏特点，将本工程预测范围划分为主体工程区、进场道路区3个预测单元。见表4.3.

表4.3  水土流失预测单元面积情况表

| 分 区 | 施工期 | 自然恢复期 | 建设期 | 自然恢复期 | 计算时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 施工期 | 自然恢复期 |
| 主体工程区 | 施工区 | 绿化区 | 2020.6～2021.4 | - 2021.5～2023.12 | 1 | 3 |
| 进场道路区 | 施工区 |  | 2020.6～2021.4 |  | 1 |  |

- 4.3.2 预测时段

该项目属建设类项目，水土流失预测时段划分为施工期（含施工准备期）和自然恢复期。

（1）施工期（含施工准备期）

工程于2020年6月开工准备，施工期为11个月，根据主体施工进度确定预测时段。

（2）自然恢复期

各项工程结束后，各预测单元的建筑物占压和硬化土地不会再有水土流失发生，而其他区域在自然状况下，仍存在一定量的水土流失。土壤侵蚀强度自然恢复到扰动前土壤侵蚀强度所需要的时间，应根据当地自然条件决定取3年。

由于本工程场地绿化采用爬山虎藤本植物园林式花坛种植，花坛面积0.02hm2。自然恢复期面积为0.02hm2。

- 4.3.3土壤侵蚀模数

根据第一次全国水利普查遥感调查数据，项目区土壤侵蚀类型为水蚀；并结合现场调查确定土壤侵蚀强度为轻度，原地貌土壤侵蚀模数为1500t/km2·a。

（1）扰动后土壤侵蚀模数

参考本区多个已通过评审的公路项目水土保持方案，确定扰动后的土壤侵蚀模数如见表4.5。

（2）自然恢复期土壤侵蚀模数

本工程土建完成后，在自然恢复初期，植物栽植初期根系不发达，扎根较浅，还不具备较强的固土能力，地面也未形成较强的覆盖来抵御降雨、径流等外营力侵蚀作用，故在自然恢复期仍存在一定程度的水土流失。各施工迹地经过土地整治、植被恢复等措施治理后，土壤侵蚀模数较扰动后有大幅度降低。详见表4.4。

表4.4  预测单元原地貌土壤侵蚀模数表

| 序号 | 项 目 | 面积(hm2) | 原始地貌侵蚀模数 (t/km2﹒a) | 扰动后土壤侵蚀模数 (t/km2·a) | 自然恢复期土壤侵蚀模数 (t/km2·a) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 |
| 1 | 主体工程区 | 2.02 | 1500 | 4500 | 3000 | 2000 | 1600 |
| 2 | 进场道路区 | 0.02 | 1500 | 4500 | 3000 | 2000 | 1600 |

- 4.3.4 预测结果

（1）施工期水土流失量预测

在施工期，结合实地调查分析，扰动侵蚀模数根据施工工艺和施工时段的不同，在不同的时段有不同变化，水土流失预测直接采用扰动前后土壤侵蚀模数变化、侵蚀面积和侵蚀时间确定。经预测，本项目施工期内将产生水土流失量为91.80t，新增水土流失量为61.20t。施工期水土流失预测见表4.5。

表4.5   项目水土流失量预测统计表

| 地貌 类型 | 序号 | 防治 分区 | 预测单元 | 预测时段 | 原地貌土壤侵蚀模数(t/km2·a) | 扰动后土壤侵蚀模数 (t/km2·a) | 预测面积 (hm2) | 预测时间 (a） | 原地貌土壤侵蚀量(t) | 预测流失量(t） | 新增流失量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄土丘陵阶地区 | 1 | 主体工程区 | 施工区 | 施工期 | 1500 | 4500 | 1.73 | 1 | 25.95 | 77.85 | 51.9 |
|  |  |  | 绿化区 | 施工期 | 1500 | 4500 | 0.29 | 1 | 4.35 | 13.05 | 8.7 |
|  |  |  |  | 自然恢复期 | 1500 | 3000 | 0.02 | 1 | 0.30 | 0.60 | 0.3 |
|  |  |  |  | 自然恢复期 | 1500 | 2000 | 0.02 | 1 | 0.30 | 0.40 | 0.1 |
|  |  |  |  | 自然恢复期 | 1500 | 1600 | 0.02 | 1 | 0.30 | 0.32 | 0.02 |
|  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  | 31.20 | 92.22 | 61.02 |
|  | 2 | 进场道路区 | 施工区 | 施工期 | 1500 | 4500 | 0.02 | 1 | 0.30 | 0.90 | 0.6 |
|  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  | 0.30 | 0.90 | 0.60 |
| 项目施工期 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.60 | 91.80 | 61.20 |
| 项目自然恢复期 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.90 | 1.32 | 0.42 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.50 | 93.12 | 61.62 |

（2）自然恢复期水土流失预测

自然恢复期由于建设工程全部完工，扰动区域被建筑物覆盖、硬化或绿化等措施防护，水土流失量降低，随着植被逐渐恢复与植被覆盖度的提高、根系固土保水能力的增强，水土流失量逐步减少。但裸露的地表在植被没有完全发挥作用之前，水土流失仍较严重。本项目自然恢复期产生的水土流失量为1.32t，新增水土流失量为0.42t。

本项目预测建设过程可能产生水土流失总量为93.12t，新增水土流失量为61.62t，水土流失主要发生在施工期，因此将施工期作为水土流失防治和水土保持监测的重点时段。

从表可以看出，工程建设过程中，项目施工期新增水土流失量大，因此将项目建设区施工期做为水土流失防治和水土保持监测的重点时段。

4.4 水土流失危害分析

本项目的建设过程中，征地范围内的地表将遭受不同程度的破坏，局部地貌将发生较大的变化，如不采取水土保持措施，水土流失将对区域生态环境产生不同程度的影响。

（1对工程本身的影响

本项目的建设将产生大量的基础土石方及表土，土方及表土的的堆存，在水力、风力和重力等外营力的作用下，被水、风严重侵蚀，影响项目的生产，土方开挖使土体在重力失衡的情况下会产生坍塌、滑落，对工作人员的人身安全构成威胁。

（2）对周边环境的影响

项目建设施工过程中，若表土及开挖土方不及时采取有效防护措施，开挖扰动区域不及时进行措施处理，径流冲刷泥沙进入排水系统，可能会增加河水含沙量，影响水质。

4.5 指导性意见

（一） 防治重点时段与部位

通过以上分析，工程建设产生新增水土流失比较严重时段为施工期，因此要加强施工期的各项水土保持防治措施，同时确定水土流失防治重点区域为项目建设区。安排好施工时序，尽量避开雨季施工；植物措施建议春季实施，或避开雨季在秋季末实施，最大限度上减轻水土流失影响。

（二） 防治措施

建设过程中严格按照主体工程设计的施工方法，遵循施工组织设计，对主体工程设计和本方案新增的水土保持措施保质保量完成，以保证水土保持设施防护效果，积极控制项目建设过程中的水土流失。以上预测结果是在主体工程未设计水土保持措施基础上，可能发生的水土流失。产生水土流失的因素较多，地面坡度、地表物质组成与结构、降雨强度是造成水土流失的主导因素。根据以往的经验，防治水土流失最有效的方法是以工程措施为基础，结合植物措施，永久措施结合临时措施。

总之，虽然工程建设存在着损坏原地貌、临时堆土等可能造成水土流失的不利因素，但通过制定科学的水土保持方案，采取相应的对策措施，对可能造成的水土流失进行积极有效的防治，是可以因减少工程建设所引起的水土流失及其带来的不利影响。

# 5 水土保持措施

5.1 防治区划分

该项工程水土流失类型为水蚀。根据项目的特点、不同场地水土流失的特征、土地整治后的发展利用方向及防治重点等进行水土流失防治分区，根据不同的施工区域特点，建立分区防治措施体系以临时防护工程措施先导，工程措施和植物措施相结合，通过建立综合的防治措施体系使水土流失得到有效控制改善项目建设区生态环境。经分析划分为主体工程区、进场道路区二个防治分区。

表5.1  防治分区划分及防治面积情况表

| 序号 | 分区 | 单位 | 占地面积 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 永久占地 | 临时占地 | 合计 |
| 1 | 主体工程区 | hm2 | 2.02 |  | 2.02 |
| 2 | 进场道路区 | hm2 | 0.02 |  | 0.02 |
| 合计 |  |  | 2.04 |  | 2.04 |

5.2 措施总体布局

- 5.2.1措施布局

（1）水土流失防治措施布设原则

1）因地制宜、因害设防、总体设计、全面布局、科学配置。结合工程实际和项目区水土流失现状，水土流失防治措施应工程措施、植物措施、临时措施相结合。

2）贯穿“预防为主”的原则，优化工程布局，减少工程对原地貌和植被的破坏。

3）合理设置临时性防护措施，减少施工过程中造成的人为扰动，控制施工过程中的新增水土流失。

4）吸收当地水土保持的成功经验。

5）树立人与自然和谐相处的理念，尊重自然规律，注重与周边景观相协调。

6）在分析主体工程设计中具有水土保持功能工程的基础上，因地制宜、因害设防，补充水土保持防治措施，以增强水土流失防治效果；

7）坚持工程措施、植物措施、临时措施相结合。

8）临时防护措施的布设，应根据施工特点和各水土流失类型区的施工条件差异，坚持永临结合，以永久措施为主，合理布设拦挡、苫盖、排水等防护措施，以控制施工期造成的水土流失。

9）防治措施布设要与主体工程密切配合，相互协调，形成整体。

（2）防治措施总体布局

根据水土流失防治分区，在水土流失预测结果及主体工程设计具有水土保持功能设施分析评价的基础上，采取有效的水土流失防治措施。本工程水土流失防治将以植物措施与工程措施相结合、永久措施与临时措施相结合。本方案的防治措施设计将在原水保措施的基础上进行补充完善，并把本次主体工程设计的具有水土保持功能的设施纳入水土流失防治体系中，建立完整有效的水土保持防护体系，合理确定水土保持方案总体布局，以形成完整的、科学的水土保持防治体系。

项目建设区分区措施布设见图5.1。

图5.1  水土流失综合防治措施体系框图

5.3 分区措施布设

- 5.3.1 主体工程防治区措施布设

（1）主体已有措施布设

工程措施：主体工程建1座雨水收集池，容积80m3；另正建长180m暗涵，为直径30cm波纹管。

临时措施：从施工现状来看，主体已布设密目网50m2。

（2）方案新增措施布设

植物措施：从现场勘查来看，因业务要求，该区地面全部硬化，绿化措施受到很大限制。

因此，场地四周无建筑物的近围墙处，采用园林花坛方式种植爬山虎，并搭棚架以利于爬山虎攀缘形成绿化。经勘测，有绿化条件的围墙有380m，可布设花坛面积0.02hm2，可种植爬山虎200株，形成绿化面积0.29hm2。

因此地为硬化场地，建议业主用花坛或大型花盆改土种植，并搭棚架用于爬山虎攀缘，营造一个较好的办公生活环境，提高场区植被度。所用苗木三年生。

建议建设单位另委托有园林设计、施工经验的单位进行花坛、盆土和棚架设计与施工。

临时措施：由于该区主体布设的密目网措施量不够，方案增密目网200m2。

项目主体工程区防治措施总体布局见附图-04。

5.3.2进场道路防治区措施布设

临时措施  本方案对该区新增密目网苫盖50m2.

进场道路防治措施总体布局见附图-05。

- 5.3.6 防治措施工程量汇总

本方案水土保持措施包括工程措施、植物措施及临时措施。本项目水土保持工程措施工程量见表5.2。

表5.2  水土保持工程措施工程量汇总表

| 防治分区 | 措施类型 | 措施量 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 名称 | 单位 | 数量 |  |
| 主体工程区 | 工程措施 | 暗涵渠 | m | 180.00 | 主体已列 |
|  |  | 雨水收集池 | 个 | 1 | 主体已列 |
|  | 植物措施 | 场地周边绿化 | hm2 | 0.29 | 方案新增 |
|  | 临时措施 | 密目网苫盖 | m2 | 50 | 主体已列 |
|  |  |  | m2 | 200 | 方案新增 |
| 进场道路区 | 临时措施 | 临时遮盖 | m2 | 50 | 方案新增 |

5.4 施工要求

- 5.4.1  施工组织形式

水土保持防治措施是对工程建设过程中可能产生的水土流失的采用预防和治理措施，是对主体工程的补充，水土保持防治工程纳入主体工程，实行项目法人制，招标投标制及项目监理制，对本项目的水土保持工程进行招标，签订施工合同，按照设计施工合同完成防治工程。

- 5.4.2 施工材料

水土保持防治工程所需树种苗木可在临汾市、曲沃县就近购买。

- 5.4.3 施工条件

水土保持防护工程施工用水和用电量相对较小，施工用水用电可由主体工程供水供电系统统一供应。项目区有水源，有利于植物措施的施工进行。

- 5.4.4 水土保持工程施工方法

植物措施

植物措施要选择多雨季节或雨季即将来临之前进行，防止恶劣天气造成不必要的损失。植物措施的实施与当地水土保持、林业部门协调合作，植物措施所需林木种苗和草籽在本地采购，同时选择有经验的专业队伍进行施工，以保证林草的成活率。种植以后应注重苗木成活率的检查，决定补植（成活率为41%～85%）或重新种植（成活率在40%以下）与合格验收（成活率在85%以上，且分布均匀），补植应根据检查结果拟定补植措施，幼林补植时需用同一树种的大苗或同龄苗。

临时防护措施

为减少开挖土体的临时占地和堆放时间，其施工工艺首先是分段施工，及时清理施工现场，完成一处及时清理一处；二是对开挖土体进行遮盖或洒水防蚀等临时防护，控制土体冲蚀和飞扬。

a）绿化

苗木栽植根据立地条件合理有序进行，要求栽多雨季节或雨季来临之前实施完工，防止恶劣天气造成不必要的损失，苗木栽培顺序为：整地－施肥－植苗―浇水。

b）抚育管理

绿化管护的主要内容为：补植、土、肥、水管理、防治病、虫、杂草、修剪及保护管理更新复壮等。绿化管理工作分为重点管护和一般管护两个阶段。草地为1年之内，其管护目标应以保证成活、恢复生长为主。一般管护是指重点管护之后，成活生长已经稳定后的长时间管护阶段。主要工作是修剪、土、肥、水管理及病、虫、杂草防治等。在各区醒目地方设立警示牌，防止人为破坏，并应根据管护期的不同，进行月份检查、季度检查和年度检查。月份检查和季度检查的重点是浇水、踏实以及病、虫、杂草防治等；年度检查的内容是保存率、覆盖率等。

- 5.4.5 施工进度

本项目水土保持措施简单，主要为所布设的措施，具体实施时间应安排在2021年春季进行，即2021年3月至4月。见表5.3。

表5.3   水土保持措施施工进度安排表

# 6 水土保持投资概算及效益分析

6.1 投资概算

- 6.1.1 编制原则及依据

#### 6.1.1.1 编制原则

（1）水土保持投资包括主体工程设计的水土保持功能工程投资及新增水土保持投资水土保持投资估算作为主体工程投资估算的重要组成部分，计入主体工程总投资估算中；

（2）投资估算编制的项目划分、费用构成、表格形式等应依据水土保持工程概（估）算编制规定编写；

（3）估算定额、取费项目及费率与主体工程一致，主体工程定额中没有的工程项目，应采用水土保持或相关行业的定额、取费项目及费率；

（4）水土保持补偿费单独计列；

（5）价格水平年为与主体工程设计水平年保持一致。

#### 6.1.1.2 编制依据

1）《开发建设项目水土保持工程概（估）算编制规定》（水利部 水总[2003]67号）；

2）《水土保持工程概算定额》（水利部 水总[2003]67号）；

3）《关于水土保持补偿费收费标准的通知》（山西省发改委、山西省财政厅、山西省水利厅 晋发改价格发[2018]464号）；

3）《关于印发<水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法>的通知》（水利部办公厅 办水总[2016]132号）；

5）《关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（水利部办公厅  办财务函[2019]448号）；

6）主体工程设计文件的概（估）算资料；

7）水土保持工程设计文件及图纸。

- 6.1.2 编制说明与概算成果

#### 6.1.2.1 基础单价

（1）人工预算单价

人工预算单价：人工预算单价采用主体人工预算单价，工程措施、植物措施、临时措施人工单价均为10.42元/工时。

（2）主要材料预算价格

材料单价为到场价。

（3）施工用水、用电价格

本工程用水、柴油价格等与主体工程一致。

（4） 施工机械台时费

按照《水土保持施工机械台时费定额》执行。并根据《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》进行相应调整，施工机械台时费定额的折旧费除以1.13调整系数，修理及替换设备费除以1.09调整系数。

#### 6.1.2.2 费用构成

（1）费用构成

本方案水土保持总投资由工程措施费、植物措施费、施工临时工程费、独立费用、基本预备费和水土保持补偿费六部分组成。

（2）费率组成

工程单价由直接工程费、间接费、企业利润和税金组成，其中直接工程费分为直接费、其他直接费和现场经费。定额费率详见表6.1。

表6.1   定额费率表

| 费用名称 |  | 费率（％） | 计算基础 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程措施和 临时措施 单价费率 | 其它直接费 | 4 | 直接费 |
|  | 现场经费 | 5 | 直接费 |
|  | 间接费 | 5.5 | 直接工程费 |
|  | 企业利润 | 7 | 直接工程费十间接费 |
|  | 税金 | 9 | 直接工程费＋间接费＋企业利润 |
| 植物措施 单价费率 | 其它直接费 | 2 | 直接费 |
|  | 现场经费 | 4 | 直接费 |
|  | 间接费 | 3.3 | 直接工程费 |
|  | 企业利润 | 5 | 直接工程费十间接费 |
|  | 税金 | 9 | 直接工程费＋间接费＋企业利润 |

（3）水土保持工程概算编制

1）工程措施投资编制

工程措施概算按设计工程量乘以工程单价进行编制；

2）植物措施投资编制

植物措施费由苗木和种子等材料费及种植费组成。材料费由苗木和种子的预算价格乘以数量进行编制；种植费按《水土保持工程概算定额》进行编制。

3）临时工程费投资编制

施工临时工程投资包括临时防护措施和其他临时工程投资两部分。临时防护措施投资按设计工程量乘以工程单价编制；其他临时工程投资按工程措施、植物措施投资之和的2%计算。

#### 6.1.2.3 独立费用

按水利部有关规定，水土保持独立费用包括建设管理费、工程建设监理费、科研勘测设计费、水土保持监测费、水土保持设施验收技术评概费五项组成。

（a）建设管理费：管理费按新增投资第一至第三部分之和的2%计算。

（b）工程建设监理费：工程建设监理费参考同类建设项目水保监理实践及本工程具情况，监理费用0.60万元。

（c）科研勘测设计费：按合同额计，为4.86万元。

（e）水土保持设施验收报告编制费：参照相关项目水土保持验收报告编制费取费，并根据项目具体情况取费，合计3.00万元。

#### 6.1.2.4 基本预备费

基本预备按一至四部分合计的3％计取。

#### 6.1.2.5 水土保持补偿费

根据山西省发展和改革委员会、山西省财政厅、山西省水利厅文件《关于水土保持补偿费收费标准的通知》（晋发改价格发[2018]464号）规定，开采矿产资源的，建设期间，按照征占用土地面积一次性计征，每平方米0.4元（不足1平方米的按1平方米计）。该项目占地面积2.04hm2，建设期水土保持补偿费0.82万元。

#### 6.1.2.6 水土保持投资概算

本项目水土保持总投资为14.40万元，主体已列4.03万元，新增10.37万元，其中：工程措施投资4.00万元，植物措施投资0.22万元，临时措施0.13万元，独立费用8.95万元（其中水土保持监理费1.00万元）、基本预备费0.28万元、水土保持补偿费0.82万元。

水土保持投资概算见表6.2～表6.6。

表6.2     水土保持投资概算总表            单位：万元

| 序号 | 新增水土保持措施 |  |  |  |  |  |  | 已列入主体工程 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程或费用名称 | 建安工程费 | 植物措施费 |  | 设备费 | 独立费用 | 合计 |  |  |
|  |  |  | 栽(种)植费 | 苗木种籽费 |  |  |  |  |  |
| 一 | 第一部分 工程措施 |  |  |  |  |  |  | 4.00 | 4.00 |
| 1.1 | 主体工程区 |  |  |  |  |  |  | 4.00 | 4.00 |
| 1.2 | 进场道路区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 第二部分 植物措施 |  | 0.12 | 0.10 |  |  | 0.22 |  | 0.22 |
| 2.1 | 主体工程区 |  | 0.12 | 0.10 |  |  | 0.22 |  | 0.22 |
| 2.2 | 进场道路区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 第三部分 临时措施 | 0.10 |  |  |  |  | 0.10 | 0.03 | 0.13 |
| 3.1 | 主体工程区 | 0.08 |  |  |  |  | 0.08 | 0.03 | 0.11 |
| 3.3 | 进场道路区 | 0.02 |  |  |  |  | 0.02 |  | 0.02 |
|  | 以上三部分之和 | 0.10 | 0.12 | 0.10 |  |  | 0.32 | 4.03 | 4.35 |
| 4 | 独立费用 |  |  |  |  | 8.95 | 8.95 |  | 8.95 |
| 4.1 | 工程建设管理费 |  |  |  |  | 0.09 | 0.09 |  | 0.09 |
| 4.2 | 水土保持监理费 |  |  |  |  | 1.00 | 1.00 |  | 1.00 |
| 4.3 | 科研勘测设计费 |  |  |  |  | 4.86 | 4.86 |  | 4.86 |
| 4.4 | 水土保持监测费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | 水土保持设施竣工验收自验报告费 |  |  |  |  | 3.00 | 3.00 |  | 3.00 |
|  | 一至四部分合计 | 0.10 | 0.22 |  |  | 8.95 | 9.27 | 4.03 | 13.30 |
| 5 | 基本预备费3% |  |  |  |  |  | 0.28 |  | 0.28 |
| 6 | 水土保持设施补偿费 |  |  |  |  |  | 0.82 |  | 0.82 |
| 7 | 工程总投资 |  |  |  |  |  | 10.37 | 4.03 | 14.40 |

表6.3       新增水土保持工程措施投资概算表

| 序 号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合 计 (元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  | 3210 |
| 1 | 植物措施 |  |  |  | 2240 |
| 1.1 | 主体工程区 |  |  |  | 2240 |
|  | 场区周围绿化 |  |  |  | 2240 |
|  | 爬山虎种植 |  |  |  | 2240 |
|  | 穴状整地（30×30) | 个 | 200 | 0.56 | 112 |
|  | 种植 | 株 | 200 | 5.64 | 1128 |
|  | 苗木 | 株 | 200 | 5.00 | 1000 |
| 2 | 临时措施 |  |  |  | 970 |
| 2.1 | 主体工程区 |  |  |  | 776 |
|  | 临时遮盖 | m2 | 200 | 3.88 | 776 |
| 2.2 | 进场道路区 |  |  |  | 194 |
|  | 临时遮盖 | m2 | 50 | 3.88 | 194 |

表6.4  独立费用表

| 序号 | 工程或费用名称 | 取费标准 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | （万元） | （万元） |
|  | 独立费用 |  |  |  |  | 9.0 |
| （一） | 工程建设管理费 | 第一部分至第三部分之和的2% | % | 2 | 4.35 | 0.09 |
| （二） | 水土保持监理费 | 按实际需要 | 月 | 2 | 0.5 | 1.0 |
| （三） | 科研勘测设计费 | 按实际需要 |  |  |  | 4.86 |
| （四） | 水土保持监测费 |  | 年 |  |  |  |
| （五） | 水土保持设施竣工验收自验报告费 | 按实际取费 |  |  |  | 3.0 |

表6.5  工程单价汇总表

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 单价 | 直接费 | 间接费 | 企业利润 | 税金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 穴状整地（30×30） | 100个 | 56.02 | 47.38 | 1.56 | 2.45 | 4.63 |
| 2 | 攀缘植物种植 | 100株 | 563.62 | 476.72 | 15.73 | 24.62 | 46.54 |
| 3 | 临时遮盖 | 100m2 | 387.87 | 315.23 | 17.34 | 23.28 | 32.03 |

表6.6    主要材料单价汇总表               单位：元

| 序号 | 名称 | 单位 | 材料价格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 爬山虎 | 株 | 5 |

6.2 效益分析

在工程建设实施的水土保持工程措施、植物措施及临时措施的目的是控制工程建设造成的新增水土流失，防治扰动面的土壤大量流失，维护工程的安全运行，绿化美化环境，恢复改善工程占地区因占压、挖损、扰动破坏的土地及植被资源，其效益主要体现在生态效益、安全效益和社会效益上。

本项目水土保持方案对该项目建设、生产受扰动可能带来水土流失的区域规划了相应的水土流失防治措施。根据不同功能区的水土流失特点，采取了相应的工程、植物措施、临时措施防治施工过程中的水土流失。

- 6.2.1 社会经济效益评价

本方案实施后，防治体系的科学布设，有效地防治了水土流失，不仅可以最大限度恢复植被，保护和改善生态环境，而且对保护工程安全起到了良好作用，达到可持续发展的目的，将减少水土流失对工程建设和项目运行的危害，对确保工程安全运行有重要作用；同时项目区域栽植灌木和撒播种草措施，既减轻了水土流失的危害，又创造了良好的生态环境，有利于当地居民和项目工作人员的身心健康，提高生产生活质量。

- 6.2.2 水土保持效益分析

本项目的水土保持方案实施后，项目区形成综合防护体系，将有效地控制因工程建设造成的新增水土流失，遏制生态环境的日趋恶化，恢复和重建因工程建设而破坏的植被和水土保持设施，改善工程建设区及周边地区的生产和生活环境，促进区域的经济发展。

本水土保持方案中对各防治区均规划了水土保持措施或提出了水土保持要求。通过各项水土保持措施的实施，因工程建设引起的水土流失将得到有效控制，同时降低了施工场地原地面水土流失，取得良好的生态效益。具体表现在以下几个方面：水土流失治理度、土壤流失控制比、渣土挡护率、表土保护率、林草植被恢复率、林草覆盖率。

（1）水土流失治理度

水土流失治理度：指项目水土流失防治责任范围内水土流失治理达标面积占水土流失总面积的百分比。该项工程建设水土流失面积2.04hm2，治理水土流失面积为2.04hm2，水土流失治理度为100%。

（2）土壤流失控制比

项目水土流失防治责任范围内容许土壤流失量与治理后每平方公里年平均土壤流失量之比。

该项目所在地容许土壤流失量为1000t/km2·a，各项水土保持措施实施后，该项目该时段可实施水土保持措施范围内土壤流失量应至少达到1000t/km2·a，水土流失控制比大于或者等于1，达到水土流失防治目标。

（3）渣土挡护率

项目水土流失防治责任范围内采取措施实际挡护的永久弃渣、临时堆土数量占永久弃渣和临时堆土总量的百分比。

本项目开挖方量0.03万m3，全部用场地平整。其拦渣率可达到100%。

（4）表土保护率

项目区早已建成并使用，因此不涉及该项。

（5）林草植被恢复率

项目水土流失防治责任范围内林草类植被面积占可恢复林草植被面积的百分比。本项目通过园林绿化措施，本项目可恢复林草植被面积为0.29hm2，植物措施面积为0.29hm2，林草植被恢复率为100%。

（6）林草覆盖率

林草覆盖率是项目水土流失防治责任范围内林草类植被面积占总面积的百分比，本方案实施后植被恢复的面积为0.29hm2，项目区面积为2.04hm2，林草覆盖率为14.22%。

通过统计计算，本工程段实施后的各项指标均达到预定防治目标值，说明通过本方案的实施，扰动区域得到有效的防护，工程施工中破坏的面积采取了水保措施后将逐步恢复，植物数量较施工期得以改善，项目区生态系统能够趋向稳定，保水保土能力较施工期有所提高，也证明本方案满足规范要求。详见表6.7、6.8。

本工程各项水土保持措施实施后，能达到防治水土流失的作用，至设计水平年水土流失总治理度、土壤流失控制比、渣土防护率、表土保护率和林草植被恢复率、林草覆盖率均能达到方案设计的目标值。因此，从水土保持角度来说是可行的。

表6.7 设计水平年各类指标情况表

| 项目区域 | 行政区划 | 扰动地表面积 | 建筑物及硬化面积（hm2） | 水土保持措施防治面积 |  |  | 可实施林草措施面积（hm2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （hm2） |  | 工程措施（hm2） | 植物措施（hm2） | 小计（hm2） |  |  |
| 主体工程区 | 曲沃县安居村 | 2.02 | 2.02 | 0.01 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 工程措施为暗涵和雨水收集池，处地面以下。 |
| 进场道路区 |  | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 2.04 | 2.04 |  | 0.29 | 0.29 | 0.29 |  |

表6.8 水土流失防治目标计算结果表

| 评估项目 | 目标值 | 评 估 依 据 | 单位 | 数量 | 设计实现值 | 评估结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水土流失治理度（％） | 85 | 水保措施防治面积 | hm2 | 0.29 | 100 | 达到预期目标 |
|  |  | 建设区水土流失面积 | hm2 | 0.29 |  |  |
| 土壤流失控制比（％） | 0.70 | 项目区容许土壤流失量 | t/km2·a | 1000 | 1 | 达到预期目标 |
|  |  | 方案实施后土壤侵蚀强度 | t/km2·a | 1000 |  |  |
| 渣土防护率（%） | 85 | 采取措施后渣土防护量 | 万m3 | 0.03 | 100 | 达到预期目标 |
|  |  | 渣土总量 | 万m3 | 0.03 |  |  |
| 表土保护率（％） | 80 | 剥离表土 | 万m3 | / |  | 项目用地为停车场，无可利用表土。 |
|  |  | 可剥离表土 | 万m3 | / |  |  |
| 林草植被恢复率（％） | 85 | 林草植被面积 | hm2 | 0.29 | 100 | 达到预期目标 |
|  |  | 可恢复林草植被面积 | hm2 | 0.29 |  |  |
| 林草覆盖率（％） | 14 | 林草面积 | hm2 | 0.29 | 14.22 | 达到预期目标 |
|  |  | 扰动地表面积 | hm2 | 2.04 |  |  |

# 7 水土保持管理

7.1 组织管理

本水土保持方案的实施将由项目主要负责人担任领导，并配备一名以上专职技术人员，负责水土保持方案的具体实施。水土保持管理机构主要工作职责如下：

一、建立水土保持目标考核制，把水土保持列为工程进度、质量考核的内容之一。及时向水行政主管部门报告建设信息，制定水土保持方案详细实施计划。

二、经常深入工程现场进行检查，掌握工程施工和运行期间的水土流失状况及其防治措施落实情况，为有关部门决策提供第一手资料。

三、建立、健全各项档案，积累、分析、整编资料，总结经验，不断改进水土保持治理方法。

四、负责资金的筹集和合理使用，专款专用，务必保证水土保持资金的足额到位。与水土保持监督管理部门及有关各方协调工作，接受水土保持监督管理部门的检查与监督。充分认识安全生产工作的重要性，认真落实主体责任，做好任务分解，按照工作分工，对可能出现的问题进行清单管理，做好任务分解，压力传导。全面落实责任，坚持问题导向，切实堵塞漏洞，确保安全生产持续稳定向好，为水土保持工作提供坚强的安全保障。

五、严格按照水土保持工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”原则，按照本项目水土保持工程的实际情况做好水土保持措施实施。

7.2 后续设计

随着主体工程设计阶段的深入，工程布局和工程量更加细化和精确，并委托具有相应工程设计资质的单位，根据水土保持方案报告书及其批复意见的要求，完成水土保持工程初步设计及施工图设计，纳入到主体初步设计或实施方案内，设立水土保持专章并备案。在设计时要有水土保持专业技术人员参加。

根据《水利部生产建设项目水土保持方案变更管理规定（试行）》（办水保 [2016]65号）规定，水土保持方案经批准后，生产建设项目的地点、规模发生重大变化的，应当补充或者修改水土保持方案并报原审批机关批准。水土保持方案实施过程中，水土保持措施发生重大变更的，应当经原审批机关批准。

7.4 水土保持监理

根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160 号），批复的水土保持方案在实施过程中，必须进行水土保持监理，其监理成果是开发建设项目水土保持设施验收的基础。

监理单位应派出水土保持专业监理工程师，采取跟踪、旁站等监理方法，对水土保持工程的质量、进度及投资等进行控制，对水土保持工程实行信息管理和合同管理，确保工程如期完成。

水土保持监理主要内容为水土保持工程合同管理，按照合同控制工程建设的投资、工期和质量，并协调有关各方的关系，对水土保持方案实施阶段的招投标工作和水土保持措施施工实施全过程的监理。

施工期水土保持监理的主要任务是组织设计交底和图纸会审；审查承包商提出的施工技术措施、施工进度计划和资金、物质、设备计划等；督促承包商执行工程承包合同，按照国家和行业标准和批复的设计文件施工；监督工程进度和质量，检查安全防护措施；核实完成的工程量；签发工程付款凭证，整理合同文件和技术档案资料；处理违约事件；协助项目法人进行工程各阶段验收。

7.5 水土保持施工

在水土保持方案实施过程中采取“三制”质量保证措施，即实行项目法人责任制、工程招投标制和工程监理制，以保证水土保持方案的顺利实施，并达到预期的设计目标。

同时主体工程招标文件中，按水土保持工程技术要求，把水土保持工程各项内容纳入招标文件的正式条款中，中标后承包商需签定水土保持责任合同，以合同条款形式明确承包商应承担的防治水土流失的责任范围、义务和惩罚措施。在主体工程施工中，必须按照水土保持方案要求实施水土保持措施，保证水土保持工程效益的充分发挥。

为了保证工程水土保持方案提出的各项水土保持防治措施的实施和落实，本方案采取业主治理的方式，派专人负责管理，负责工程建设中的水土保持管理和实施工作，按照水土保持方案的治理措施、进度安排、技术标准等，严格要求施工单位，保质保量地完成水土保持各项措施。同时对施工单位组织《中华人民共和国水土保持法》、《山西省实施<中华人民共和国水土保持法>办法》学习、宣传工作，提高工程建设者的水土保持自觉行动意识。同时应配备水土保持专业人员，以解决措施实施过程中的技术问题，接受水行政主管部门的监督检查。

7.6 水土保持设施验收

方案实施监督机制是方案真正落实到实处的有力保证，建设单位要接受各级水行政主管部门的监督和检查。

项目建成后，对水土保持设施进行验收。建设单位自主验收水土保持设施。生产建设单位应当根据水土保持方案及其审批决定等，委托第三方机构编制水土保持设施验收报告。水土保持设施验收报告编制完成后，建设单位主持水土保持设施验收工作，形成水土保持设施验收鉴定书，明确水土保持设施验收合格的结论。水土保持设施验收合格后，生产建设项目方可通过竣工验收和投产使用。

水土保持工程验收后，项目法人对水土保持设施进行后续管护与维修，运行管护维修费用从生产运行成本中列支。